| PCB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Item | Done | Check / Date | Note |
|  | PCB层叠说明 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
|  | 走线宽度、间距及阻抗说明 |  |  |  |
| 2 | 数据信号包括：DQMx，DQx，DQSx； 地址/控制信号包括：Ax，BAx，CS，WE，CAS，RAS，ODT，CKE，RST 时钟信号包括：CK，CK# 在保证以上提到的层叠结构的基础上： 数据信号（DQSx除外）走线宽度为4mils，间距为8mils。 阻抗控制50ohm(+/-10%)。 DQSx/DQSx#为差分信号，差分对的走线宽度为4.5mils，间距为8mils。 差分阻抗控制100ohm(+/-10%)。 地址控制信号走线宽度为4mils，间距为8mils。阻抗控制50ohm(+/-10%)。 CK/CK#为差分信号，走线宽度为4.5mils，间距为8mils。 差分阻抗控制100ohm(+/-10%)。 关于阻抗调整：需要避免由于板厂的阻抗调整不当，导致走线的间距变小，串扰急剧增大，最后方案无法量产。 |  |  |  |
|  | 等长控制说明 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | 走线拓扑结构说明 |  |  |  |
| 4 | CK/CK#：采用对称T型拓扑，如下图 CS，ODT，CKE：采用对称T型拓扑，如下图 Ax，BAx，WE，CAS，RAS，尽量采用对称T型拓扑，如果布线空间不足则可放宽此要求。 |  |  |  |
|  | 过孔说明 |  |  |  |
| 5 | 如下图所示，SOC通过过孔扇出时，必须保证过孔间的铜皮能连通。对于0.65Pitch的SOC，在IC扇出的地方，过孔采用8/14mils，反焊盘采用3.5mils。对于0.8Pitch的SOC，过孔采用8/16mils，反焊盘采用4mils。 如下图所示，对于SOC底下通过过孔扇出的信号必须保证回流路径不被反焊盘打断。 如下图所示，DRAM部分Layout的走线必须保证回流路径不能被过孔反焊盘打断。过孔采用8/14mils，反焊盘4mils。 |  |  |  |